| Matériel ressource : Ordinateurs et logiciel Solidworks. Module SimulationXPress. Drones. | Documents ressources : Modèles numériques CAO. Résumé de la prise en main de SimulationXPress. |
| --- | --- |

Le but de cette activité est :

- de comprendre l’intérêt de la simulation au cours du développement d’un produit

- de comprendre les problématiques de conception en aéronautique

Acquis préalables

Utilisation simple de Solidworks.

Introduction– problématiques de conception

La performance d’un aéronef est déterminée notamment par le rapport puissance/poids. D’autres critères interviennent mais ils ne seront pas abordés dans cette activité.

Plus ce chiffre est élevé, plus l’appareil sera performant et sécurisant.

Pour augmenter ce rapport, on peut :

- soit augmenter la puissance : cette piste d’amélioration est couteuse et peu prendre du temps,

- soit diminuer le poids : solution plus économique et la plus souvent choisie dans le cadre de l’optimisation d’un aéronef.

Cependant, gagner du poids revient à enlever de la matière. Les manques de matière vont alors fragiliser l’aéronef, ce qui n’est pas admissible.

L’enjeu est donc de trouver de nouvelles formes géométriques qui nécessitent moins de matière mais qui maintiennent le même niveau de résistance de l’aéronef.

D’une manière générale, dès qu’une pièce sera conçue dans le cadre de l’atelier drones, elle subira une simulation de résistance avec le module SimulationXpress de SolidWorks, afin de vérifier que la résistance est équivalente ou meilleure.

- Première simulation : flexion d’une poutre

Le but est de simuler une poutre en plastique, encastrée dans un mur à une de ses extrémités, à laquelle on applique une action mécanique à l’autre extrémité. (voir le schéma ci-dessous)

Note : une poutre est un élément géométrique dont 1 des dimensions est beaucoup plus grande que les 2 autres.

La poutre va être sollicitée en flexion, elle va avoir tendance à fléchir.

1.1- Ouvrir la pièce « poutre.SLDPRT » à l’aide du logiciel SolidWorks.

1.2- Lancer le module « SimulationXPress » en passant par le menu « Outils »

1.3- Cliquer sur « suivant »

1.4- Cliquer sur « Ajouter un déplacement imposé » et sélectionner une face à l’extrémité de la poutre comme sur le schéma suivant :

En cet endroit, la pièce ne bougera pas lors de l’application de la charge.

En fait, tout se passe comme si la poutre était encastrée dans un mur.

1.5- Valider et cliquer sur Suivant.

1.6- Cliquer sur « Ajouter une force » et sélectionner une face à l’autre extrémité de la poutre comme sur le schéma suivant :

1.7- Régler les paramètres comme sur le schéma ci-contre :

Ne pas oublier de cocher « inverser la direction » et vérifier que le plan sélectionné est bien le plan de dessus.

En fait, au cours de cette étape, on applique une force de 100 Newtons ( =10kg) sur l’extrémité de la poutre. Cette force est dirigée du haut vers le bas.

1.8- Valider et cliquer sur Suivant.

1.9- Cliquer sur « Choisir un matériau »

1.10- Cliquer sur « Appliquer le matériau » et choisir le matériau « Nylon 6/10 » dans la liste. Puis cliquer sur « Suivant ».

1.11- Cliquer sur « Exécuter la simulation » puis sur « Oui, continuer ».

Etude des contraintes dans la poutre

1.12- Cliquer sur « Afficher la contrainte de Von Mises »

Vous devez avoir ceci à l’écran :

On observe ici les valeurs des contraintes que subit cette poutre quand on lui applique une charge de 10kg à l’extrémité.

Questions :

En quels endroits de la poutre observe-t-on les valeurs de contraintes les plus élevées ? Donner la valeur maximale.

En quels endroits sont-elles les moins élevées ? Donner la valeur minimale.

Ces valeurs sont-elles supérieures ou inférieures à la limite d’élasticité du matériau ? (la valeur de la limite d’élasticité se trouve en bas de la légende)

Si les valeurs sont inférieures à la limite d’élasticité alors la poutre ne risque pas d’être détériorée par le chargement de 10 kg.

Il est possible d’obtenir une vidéo de la simulation en suivant les étapes ci-dessous :

1.13- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur

« Stress (-vonMises-) »

puis sur « Animer »

1.14- Appuyer sur le bouton stop pour arrêter le mouvement.

Effectuer le paramétrage suivant :

- 100 images

- Vitesse : 1

- Activer le bouton « va-et-vient »

- Cocher « Enregistrer au format AVI » et préciser un chemin d’enregistrement du fichier.

1.15- Cliquer sur le bouton « Play ».

La vidéo se trouve désormais dans le dossier qui vient d’être spécifié.

Etude des déformations de la poutre

1.16- Cliquer sur « Afficher les déplacements »

Vous devez avoir ceci à l’écran :

On observe ici les valeurs des déformations que subit cette poutre quand on lui applique une charge de 10kg à l’extrémité.

Questions :

En quels endroits de la poutre observe-t-on les valeurs de déformation les plus élevées ? Donner la valeur maximale.

En quels endroits sont-elles les moins élevées ? Donner la valeur minimale.

Ces valeurs sont-elles supérieures ou inférieures à la limite d’élasticité du matériau ? (la valeur de la limite d’élasticité se trouve en bas de la légende)

- Deuxième simulation : flexion d’un bras du drone F450

Le but est de faire la même simulation avec le bras du drone qu’avec la poutre, afin de pouvoir les comparer.

2.1- Ouvrir la pièce « F450 bras.SLDPRT » à l’aide du logiciel SolidWorks.

2.2- Lancer le module « SimulationXPress » en passant par le menu « Outils »

2.3- Cliquer sur « suivant »

2.4- Cliquer sur « Ajouter un déplacement imposé » et sélectionner l’intérieur des 4 trous comme sur le schéma suivant :

En cet endroit, la pièce ne bougera pas lors de l’application de la charge.

2.5- Valider et cliquer sur Suivant.

2.6- Cliquer sur « Ajouter une force » et sélectionner la face à l’autre extrémité de la poutre comme sur le schéma suivant :

2.7- Régler les paramètres comme sur le schéma ci-contre :

Ne pas oublier de cocher « inverser la direction » et vérifier que le plan sélectionné est bien le plan « Top Plane ».

En fait, au cours de cette étape, on applique une force de 100 Newtons ( =10kg) sur l’extrémité du bras. Cette force est dirigée du haut vers le bas.

2.8- Valider et cliquer sur Suivant.

2.9- Cliquer sur « Choisir un matériau »

2.10- Cliquer sur « Appliquer le matériau » et choisir le matériau « Nylon 6/10 » dans la liste. Puis cliquer sur « Suivant ».

2.11- Cliquer sur « Exécuter la simulation » puis sur « Oui, continuer ».

Etude des contraintes dans le bras

2.12- Cliquer sur « Afficher la contrainte de Von Mises »

Vous devez avoir ceci à l’écran :

On observe ici les valeurs des contraintes que subit le bras quand on lui applique une charge de 10kg à l’extrémité.

Questions :

En quels endroits du bras poutre observe-t-on les valeurs de contraintes les plus élevées ? Donner la valeur maximale.

En quels endroits sont-elles les moins élevées ? Donner la valeur minimale.

Ces valeurs sont-elles supérieures ou inférieures à la limite d’élasticité du matériau ? (la valeur de la limite d’élasticité se trouve en bas de la légende)

Si les valeurs sont inférieures à la limite d’élasticité alors la poutre ne risque pas d’être détériorée par le chargement de 10 kg.

Il est aussi possible d’obtenir une vidéo de la simulation en suivant les étapes 1.13 à 1.15 à la page 6.

Etude des déformations du bras

2.13- Cliquer sur « Afficher les déplacements »

Vous devez avoir ceci à l’écran :

On observe ici les valeurs des déformations que subit cette poutre quand on lui applique une charge de 10kg à l’extrémité.

Questions :

En quels endroits du bras observe-t-on les valeurs de déformation les plus élevées ? Donner la valeur maximale.

En quels endroits sont-elles les moins élevées ? Donner la valeur minimale.

Ces valeurs sont-elles supérieures ou inférieures à la limite d’élasticité du matériau ? (la valeur de la limite d’élasticité se trouve en bas de la légende)

- Synthèse

3.1- Application du matériau des pièces :

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur « Matériau » dans l’arborescence de la poutre et du bras, puis sur « Editer le matériau ».

Choisir le matériau « Nylon 6/10 » pour les 2 pièces.

3.2- Détermination du poids des 2 pièces :

Cliquer sur « Outils » puis sur « Propriétés de masse ».

Relever le poids de chaque pièce.

Question :

Remplir le tableau de synthèse ci-dessous.

|  | Poutre | Bras F450 |
| --- | --- | --- |
| Contrainte maxi |  |  |
| Déplacement maxi |  |  |
| Poids |  |  |

Conclusion :

En passant d’une géométrie de type « poutre » à une géométrie de type « treillis », on perd peu en ………………….….. tout en gagnant beaucoup de………………………..